ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАКУПЕ

31 июля 2014 г.

Техническая спецификация

услуги по увеличению эффективности реактора путем изучения и модификациям потока

ТОО «АстанаТехКом», г. Астана, для осуществления увеличения эффективности технологической установки, размещенной на полуприцепе, общей массой 7 тонн, длиной 823 см, шириной 228 см, высотой 302 см, предназначенной для непрерывной плазмохимической переработки жидкого углеводород-содержащего сырья в горючий газ и состоящей из системы силовогоэлектропитания 380 В, 3 фазы, 50 кВт или 100 кВт потребляемой мощности,  системы автоматической регулировки положений электродов, системы жидкостного водяного охлаждения, системы откачки и компремирования производимого газа, системы хранения и циркуляции жидкого сырья,  системы электронного компьютерного мониторинга, управления и обеспечения безопасности по технологическим параметрам, приобретет услуги по изучению и модификациям потока сырья (углеводород-содержащей жидкости), соответствующие следующим требованиям:

1.         Предоставление результатов изучения технических и гидродинамических свойств системы циркуляции жидкого сырья установки на основе документации установки;

2.      Внесение модификаций в систему циркуляции жидкого сырья установки путем включения новой возможности – созданию модуля подготовки сырья, включающему

2.1.       предварительное и/или потоковое смешивание двух различных жидкостей в итоговое сырье,

2.2.       с возможностью регулирования пропорций первичного смешивания жидкостей в широких пределах;

2.3.       с возможностью режима дополнительного смешивания итоговой жидкости с одной из составляющих жидкостей в целях изменения пропорции смешивания;

2.4.       с возможностью режима дополнительного перемешивания итоговой жидкости без добавления других жидкостей в целях улучшения степени смешивания;

2.5.       с возможностью поддержания подогрева жидкостей до температуры, требуемой для эффективного смешивания и/или переработки, за счет тепла, вырабатываемого установкой и/или иного источника тепла;

2.6.       высокой итоговой степенью смешивания и высокой степенью однородности итоговой жидкости, необходимой для стабильной работы плазменной дуги в высокотемпературной зоне реакции;

2.7.       с обеспечением объема итоговой жидкости (сырья), необходимого для бесперебойной эксплуатации установки, предварительно оцениваемом в объеме от 200 до 1000 литров в 8-часовую смену непрерывной работы, в зависимости от вида сырья и режима производительности переработки сырья;

2.8.       с обеспечением отдельных емкостей необходимых для непрерывной работы в 8-часовую смену объема для двух различных жидкостей и итоговой жидкости со сливными и наливными отверстиями, шлангов подачи жидкостей в емкости из тарных емкостей, запорных кранов, электрических насосов, электрических кабелей, регуляторов, выключателей, распределителей, защитами и/или иных устройств, необходимых для обеспечения смешивания, механизированной подачи жидкостей из тарных емкостей и на смешивание и сырья на переработку, а также для безопасности персонала и удобства эксплуатации;

2.9.       с расположением модуля подготовки сырья в виде отдельного блока на подвижной платформе или на платформе установки (полуприцепе);

2.10.   с подключением к имеющемуся на установке электропитанию 380 В, 3 фазы, 220 В или 120 В;

2.11.   с условиями эксплуатации модуля подготовки сырья в закрытом помещении при температурах окружающей воздушной среды выше 0 С;

2.12.   без изменения параметров подачи сырья в высокотемпературную зону  реакции (объемная скорость, напорное давление);

3.      Внесение модификаций в систему циркуляции жидкого сырья установки путем включения новой возможности по обеспечению подключения дополнительных радиаторов охлаждения сырья, предполагаемых к размещению до других имеющихся систем охлаждения (bypass) в выходящем из реактора потоке с ручной регулировкой размеров зазоров протекания;

4.      Внесенные модификации должны привести к возможности увеличения эффективности реактора.

Форма отчета: а) письменно результаты изучения потока и техническая документация модифицированной системы циркуляции жидкого сырья, б) действующая система циркуляции жидкого сырья установки путем включения новой возможности по предварительному и/или потоковому смешиванию двух различных жидкостей в итоговое сырье, с высокой степенью смешивания и итоговой однородности, без изменения параметров подачи сырья в зону  высокотемпературной реакции (объемная скорость, напорное давление), расположенной отдельным блоком  или на платформе установки, и по обеспечению подключения дополнительных радиаторов охлаждения сырья, предполагаемых к размещению до других имеющихся систем охлаждения (bypass) в выходящем из реактора потоке с ручной регулировкой размеров зазоров протекания.

По результатам испытаний модификаций в систему циркуляции жидкого сырья установки составляется Акт выполненных работ.

Оплата по безналичному расчету в тенге, 50% авансовый платеж, 45% по предоставлении согласованной технической документации модифицированной системы циркуляции жидкого сырья, 5% после подписания сторонами Акта выполненных работ по результатам испытаний модификаций в систему циркуляции жидкого сырья установки.

Документация установки в части назначения и компоновки оборудования и циркуляции сырья предоставляется по запросу на адрес astanatechcom@gmail.com.

Ценовое предложение необходимо составить по прилагаемой форме (Приложение).

Сканированное ценовое предложение необходимо направлять на адрес:

astanatechcom@gmail.com.

Оригинал ценового предложения необходимо направлять на адрес:

А.К. Арынгазину, Учебно-лабораторный корпус Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева, ул. Кажымукана Мунайтпасова, 11, каб. 827, 010008 , г.Астана, Казахстан. Тел. +7 (7172) 709500 доб.32816

Приложение. Форма ценового предложения

На бланке юридического лица

------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата

Исх. номер

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОО «ХХХХХ» по оказанию услуги по увеличению эффективности реактора путем изучения и модификациям потока сырья технологической установки, принадлежащей ТОО «АстанаТехКом», удовлетворяющей Технической спецификации услуги по увеличению эффективности реактора путем изучения и модификациям потока сырья, предлагает цену исполнения услуги в размере ХХХХХ тенге, включая НДС, срок исполнения ХХХХХ дней.

Директор                              ______________                            Ф.И.О.

подпись

М.П.

------------------------------------------------------------------------------------------------